De basis voor een veilige Traction

Dit document geeft slechts aanwijzingen. Het is geen garantie tegen ongevallen of pech.

De auteur is derhalve dan ook niet verantwoordelijk voor de adviezen die hieronder beschreven worden.

U als bestuurder bent altijd de eindverantwoordelijke.

Als u aan het openbare verkeer deelneemt moet de auto aan de apk-eisen voldoen. In de steekproeflijst staan de meeste eisen vermeld.

Denk daarnaast om de afstelling van de ontsteking, de kleppen, de toestand van de waterslangen, de wiellagers en de carrosserie.

Als u de toestand van de wagen door een deskundige wilt laten controleren ga dan naar de garage waar ze de auto aan een APK kunnen onderwerpen.

Steekproeflijst

Banden en wielen

- profieldiepte minimaal 1.6mm op loopvlakbreedte van 115mm (bij 185 band 135

- Het karkas mag niet zichtbaar zijn. Droogte scheuren zijn toegestaan.

- Banden op één as moeten dezelfde karkasstructuur hebben (diagonaal of radiaal).

- De afmetingen van banden op één as mogen verschillend zijn.

- Gecoverde banden zijn toegestaan.

- De velgen mogen niet ernstig vervormd zijn.

- Alle wielbouten moeten vastzitten

- Wiellagers mogen geen overmatige speling vertonen.

- Aanlopende remmen mogen (ovale trommel)

Verlichting

- Verlichting: alle lampen werken. Dus stadslicht, dimlicht, grootlicht, kentekenplaat.

- Koplampen links en rechts dezelfde kleur.

- Afstelling dimlicht (alleen vertikaal).

- Koplampen: bovenste deel reflector koplamp zonder corrosie

Koplampen: geen glasbreuk of sterretjes in glas

- Werking remlicht en knipperlicht

- Remlicht moet feller oplichten dan normaal achterlicht

- Achterlichten mogen gescheurd zijn, maar geen wil licht uitstralen

- Bij mistachterlicht achter moet deze werken en bij 1 stuks links gemonteerd.

- Bij mistachterlicht verplicht lampje op dashboard.

- 2 stuks reflector achter extra indien lichten niet reflecteren (niet drie-hoekig)

Voortrein

- Stofhoezen: De stofhoezen moeten deugdelijk zijn bevestigd en afdichten. Een stofhoes kan beschadigd zijn of zelfs helemaal ontbreken. Kijk dan extra aandachtig naar de kogel en het kogelhuis. Deze mogen geen corrosie vertonen. Is dit wel het geval, dan moet de kogel/kogelhuis vervangen worden.

- controle speling triangels

- controle speling fusee (met opgetild wiel)

- controle speling stuurinrichting

- controle speling aandrijfassen. Overmatig niet toegestaan.

Veersysteem

- alle bouten geborgd

- schokbrekers mogen iets lekken maar moeten wel werken

Remmen

- Remleidingen mogen niet lekken, niet beschadigd of ernstig gecorrodeerd zijn. (krab leiding schoon bij roest daar mag geen krater ontstaan).

- Lekkende remolie bij de cilinders is niet toegestaan

- Remslangen: misvorming niet toegestaan, geen knikken, geen tordering, geen opzwellende bulten

- Beweeg bestuurde wielen van uiterst links naar uiterst rechts en controleer dan:
of de remslangen niet langs andere voertuigdelen schuren, 
of de remslangen deugdelijk bevestigd zijn

- hardremmen zonder scheeftrekken

- handrem: rijproef met handrem moet auto vertragen.

- Handremkabel mag niet gescheurd of gebroken zijn (geldt ook voor buitenmantel)

- Handrem: let op dat wielen vrijmoeten lopen direct na gebruik. Proef met aantrekken kabel onder de auto.

Stuurinrichting

- stangen niet verbogen,

- sporing goed (controle rit en loopvlak band)

- geen zware punten in stuurbeweging.

- Stuurwiel zonder breuken

- Stuurkogels maximaal 1mm speling

Uitlaat

- deugdelijk opgehangen en niet lek

Diversen

- Roest. Dragende delen zoals kokerbalken en vloer mogen niet doorgeroest zijn.

- Bumpers en spatborden stevig bevestigd.

- Carrosseriedelen mogen niet losraken door overmatige roest.

- Benzinetank: lekvrij en in goede staat

- Benzineleiding en slang heel. Geen scheuren, lekkage of knikken

- Benzinedop moet goed passen

- Accu stevig bevestigd en lekvrij

- Bedrading accu deugdelijk bevestigd

- Ruitenwisserbladen zonder scheuren. De ruitenwissermotor moet werken.

- Indien ruitensproeier aanwezig werkend!

- Claxons moeten werken

- Linkerbuitenspiegel heel. Indien rechts aanwezig dan ook heel

- De voorruit mag niet 'zichtbelemmerend' beschadigd zijn

- De snelheidsmeter moet werken

- Sluiten van de deuren in een keer dicht en goed gesloten

Algemene toestand auto (geen veiligheidseisen)

- Oliepeil boven minimum

- Remvloeistof boven minimum

- Waterpeil boven rooster in radiateur

- Waterslangen niet ingescheurd (inknijpen) en niet lek

- Werking brandstofmeter

- Werking ampèremeter, laadstroom

- Weerstand in verlichting (branden alle lampen even fel)

- Koppelingsplaat mag niet slippen

- Lekkage carburateur is gevaarlijk (uitlaat)

- Motorsteunen borgmoeren. Vast en aanwezig.

- Motorsteun in schutbord speling en toestand rubber

- Olielekkage mag niet overmatig zijn.

- Verder moet alles wat in de motorruimte zit deugdelijk vastzitten.

- Minimaal 2 mm dikke remvoering (let op klinknagels)

- Houdt chassisnummer goed leesbaar

Opgesteld door mark Hermsen tbv TAN-Noord. 15 februari 2009